NUK бебефон Eco Control Audio 500

1. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1.1 Употреба

Бебефонът Eco Control Audio 500 позволява да следите звуковата среда  в детската стая. Може да се използва и за звуково контролиране на възрастни хора.

Устройството се използва само в сухи помещения, не е предназначено за влажни помещения или за навън във влажна среда.

Предназначен е за домашна употреба, а не за обществени помещения.

Бебефонът е предназначен за допълнително подсигуряване, в никакъв случай не може да замести физическото присъствие и внимание на родителите или хората, които се грижат за малки деца.

1.2 Описание и функции

Устройството при бебето – 1, се поставя в детската стая. То регистрира звуковете, които бебето издава и ги предава към устройството при родителите – 8.

Устройството при родителите 8 има вградена зареждаща се батерия. Батерията се зарежда чрез включване с адаптор в мрежата.

Разстоянието между двете устройства е лимитирано – 40м вътре в дома или 200м навън/при отворени пространства/. Приемането на звуци много зависи от околната среда. Дебели стени или метални конструкции може да ограничат обхвата на приемане.

Бебефонът има функция Eco-Mode, което означава, че устройството при бебето се изключва автоматично, когато не улавя звуци. В зависимост от настройките за чувствителност, устройството няма да се включи отново, ако бебето не започне да плаче или да издава други звуци.

Ако вие искате да сте сигурни, че ще чуете всеки шум в детската стая, вие можете да използвате

бутон VOX 17 и да настоите чувствителността на предаване на максимална степен – ниво 5. По

този начин устройството при бебето ще бъде включено непрекъснато.

Ако искате да не чувате нищо, то тогава можете да използвате бутон Vol – 11, с който задавате безшумен решим на работа. В този случай само LED дисплея 16 ще ви показва, ако в детската стая

има шум.

Активирането на функцията Eco-Mode  минимизира високо-честотната радиация в детската стая. В този режим устройството при бебето само изпраща кратки сигнали на всеки 30сек към родителското устройство, за да тества връзката. Ако устройството на родителя е извън обхват, то тогава ще излъчи предупреждение бийп.

1.3 Одобрение

Този бебефон работи при честота 2,4 GHz. Може да се използва във всички европейски държави. За Русия и Украйна трябва да се съобрази с местните изисквания за този вид устройства.

1.4 Съдържание в опаковката

- устройство при бебето

- адаптор за включване на устройството при бебето

- устройство при родителите

- адаптор за включване на устройството при родителите

- 3,7 V литиева батерия, 1200 mAh

- упътване за употреба

- ……………..

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

2.1 Обща информация

- Моля, прочетете тази информация внимателно преди да използвате уреда. Запазете инструкциите

за употреба за последващи нужди.

- Уредът е предназначен само за домашна употреба

- Използвайте аксесоарите, които са в оригиналната окомплектовка или такива, които са изрично разрешени за подмяна в инструкцията

- Преди всяка употреба се уверявайте, че уредът работи правилно. Проверявайте обхвата и връзката, както и това, че можете да чувате звука.

- Този уред е предназначен за предаване на звуков сигнал. По тази причина, всеки, който се намира

в помещението трябва да бъде уведомен, че уредът работи и предава звуци от това помещение.

- Имайте предвид, че предаването на звуци зависи от заобикалящата среда. Други електронни

устройства, изолации, стени, влага или дървета могат да повлияят пренасянето на сигнала.

2.2 Предпазване от токов удар

Внимание! Следващите инструкции са предназначени да ви предпазят от опасност от токов удар

- Не ремонтирайте сами уреда. Той трябва да се разглобява  ремонтира само от квалифицирани лица

- Уредът не трябва да се използва, ако е повреден

- Ако се налага да пътувате, уверете се, че волтажа на новата мрежа съответства на изискванията

2.3 За безопасността на децата

Внимание! Децата не могат да разпознаят опасността, свързана с използването на този уред.

Те трябва да бъдат предпазвани.

- Уверете се, че уредът и неговите аксесоари са извън обсега на детето. Да бъдат на минимум 1м разстояние

- Децата не отчитат опасностите и затова:

- Този уред не е предназначен за използване от хора/включително деца/ с физически или умствени

проблеми или с недостатъчно опит и познания, за да боравят с него, освен ако полагащия грижи за детето

не наблюдава пряко и не дава инструкции за правилната употреба.

- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда

- Уверете се, че пластмасовите опаковки са извън обсега на децата. Опаковките могат да причинят задушаване.

- За да се избегне риск от удушаване, кабелите трябва да са извън обсега на децата.

- Използвайте този уред само за допълнителна сигурност, той не може да замести човешката грижа

2.4 Предпазване от нараняване

Внимание! Следвайте инструкциите, за да избегнете наранявания.

- Включвайте адапторите в мрежата така, че да няма опасност някой да се спъне в тях

2.5 Материални щети

Внимание! За да избегнете материални щети, следвайте инструкциите.

- Не излагайте устройството на директна слънчева светлина или източници на топлина, за да предотвратите

повреда на материалите

- Не покривайте уреда, не го поставяйте на горещи повърхности, за да се избегне претопляне

- Не използвайте бебефона в мръсни или мокри помещения

- Не използвайте бебефона в прашни помещения

- Не използвайте остри предмети или абразиви за почистване на уреда

- Когато не използвате бебефона за дълго време, изключвайте го.

2.6 Използване на литиеви зареждащи батерии

Внимание! За да избегнете възможност за нараняване или повреда, следвайте следните инструкции

- Полюсите на батерията не трябва да се допират до метални предмети, за да не се повреждат от презатопляне и изтичане на електролит.

- В случай на изтичане на електролит, избягвайте контакт с кожата, очите и лигавицата. След контакт с електролит, засегнатия участък трябва да се измие с вода обилно и да се потърси лекарска помощ.

- Батерията може да се подменя само с оригинална такава. Ако батерията е дефектна, моля, свържете се

с посочения в Гаранционната карта сервиз.

- За да се избегне риск от експлозия, нормални батерии не бива да се зареждат, затоплят или унищожават чрез изгаряне.

- Не се опитвайте да отворите батерията, да извивате или издърпвате контактите. Не хвърляйте батериите

на пода, не удряйте върху тях.

- За зареждане на батерията, използвайте оригиналния адаптор от комплекта, за да не се получи презареждане, претопляне или експлозия.

- Литиевите батерии може да се зареждат или съхраняват върху незапалими повърхности

- Литиевите батерии може да се зареждат само под наблюдение, за да можете да изключите адаптора по всяко време в случай ва нужда

- Литиевите батерии съдържат токсични субстанции, изхвърляйте ги само на определените за тази цел

места.

3.КОМПОНЕНТИ НА БЕБЕФОНА

1. Устройство при бебето

2. Говорител

3. Гнездо за включване на адаптора

4. Микрофон

5. Бутон за включване и изключване

- кратко натискане – включване

- дълго натискане – изключване

6. Индикатор за работа

7. Индикатор за връзка

- зелена светлина – има връзка с родителското устройство

- не свети – загубена е връзката

8. Устройство при родителите

9. Капак за батерията

10. Бутон за силата на звука – увеличаване

11. Бутон за намаляване на звука. При изключване до „без звук“ – индикация, че има шум в стаята на бебето

дава само LED 16

12. Говорител

13. Индикация за връзката

- зелена светлина – има връзка

- премигваща зелена светлина – има връзка, но е зададен режим Eco-Mode

- червена светлина – връзката е загубена

14. Бутон за включване и изключване

15. Индикатор за работа

- зелена светлина – устройството е включено и батерията е заредена

- премигваща зелена светлина – батерията се зарежда в момента

- червена светлина и бийп сигнал през една минута – батерията е разредена, след 15-20 минути ще се

изключи

16. LED индикатори

- показват силата на шума в детската стая – повече светещи индикатори, по-силен шум

- показват различни нива в зависимост от настройката на звука – повече осветени индикатори, по-висок

звук от говорителя

- показват различни нива в зависимост от настройката на чувствителността – повече осветени индикатори,

по-скоро улавяне на звука. Ако са осветени 5 от индикаторите, то устройството е настроено за непрекъснато предаване.

17. VOX бутон – кратко натискане на бутона и след това с Vol+/- за настройване на различни нива на чувствителност

18. TALK бутон

- натискане на този бутон – връзка с бебето, можете да му говорите

- ако сте в режим Eco-Mode, то тази функция за връзка с бебето не е възможна

19. Гнездо за включване на адаптора

20. Микрофон

3.1 Кратко описание на показанията

| Устройство при бебето |  |  |
| --- | --- | --- |
| светлина | дисплей | значение |
| LED индикатор за работа - 6 | зелено | Устройството е включено |
| VOX LED 7 | зелено | Връзката е налична |
|  | OFF | Връзката е налична/Eco-Mode/ |
|  |  | Връзка няма |

| Устройство при родителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| светлина | дисплей | значение |
| LED индикатор за връзката 13 | зелено | Връзката е налична/без Eco-Mode |
|  | примигващо зелено | Връзката е налична/Eco-Mode/ |
|  | червено примигващо, бийп | Връзка няма |
| Индикатор за работа LED 15 | зелено | Устройството е включено и батерията е заредена |
|  | червено, бийп на 1 мин | Предупреждение за слабо заредена батерия. Устройството ще се изключи след 15 мин без ново предупреждение |
|  | примигващо зелено | Зареждане на батерията |
| Индикатор LED 16 | 1-5 LED примигващи | Настройка за чувствителност VOX – повече светлинки, по-бърза реакция на устройството към звука. Ако светят 5 – непрекъснато предаване на сигнал. |
|  | 1-5 LED 1-5 бийп | Настройка на звука. Повече светлинки, по-силен звук |
|  | 1-5 LED | Визуализира силата на шума в детската стая – повече светлини, по-силен шум. |
| Без индикация | единичен бийп сигнал | Бутона за говорене на устройството на родителя |
| Без индикация | двоен бийп сигнал | Бутона за говорене на устройството на родителя в режим Eco-Mode |

4. СТАРТИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Важно! Преди да включите в контакта, свържете кабела с устройството.

4.1 Свързване на устройството при родителя

Устройството на родителя работи със зареждаща се литиева батерия – тя се зарежда чрез включване в мрежата чрез адаптора.

Предупреждение! Първо се поставя батерията в устройството и след това се зарежда чрез включване на адаптора.

1. Отворете капака 9 в задната част на устройството на родителя чрез плъзване надолу.

2. Поставете батерията, както е показано според полюсите + и -.

3. Затворете капака на батерията

4. Вкарайте накрайника на адаптора в гнездото 19.

5. Включете в мрежата за зареждане.

6. Първоначалното зареждане на батерията трябва да продължи 10 часа!

Впоследствие зареждането ще отнема около 5 часа. Зареждането може да се прави едновременно с използването на устройството.

Индикатора 15 показва процеса на зареждането:

- примигващо зелено – батерията се зарежда

- зелено – батерията е заредена

- червено и бийп сигнал през 1 мин – предупреждение за разредена батерия. След около 15-20 мин ще се изключи автоматично.

4.2 Свързване на устройството при бебето

Важно! Не свързвайте устройството на бебето, докато устройството на родителя не се зареди напълно

1. Поставете устройството на бебето в детската стая на място, недостъпно за детето. Оптималното разстояние между детето и бебефона е от 1 до 2м.

2. Вкарайте накрайника на адаптора в гнездото 3.

3. Включете в мрежата, като се съобразявате с техническите изисквания.

4.3 Свързване между двете устройства – при бебето и при родителя.

1. Използвайте бутон 5, за да включите устройството на бебето. Задръжте бутона, докато светне индикатора 6.

2. Използвайте бутон 14, за да включите устройството при родителя. Задръжте бутона, докато светне

в непрекъснато зелено индикатора 15.

Връзката ще се установи автоматично. Индикаторът 13 на устройството при родителя и VOX LED

индикаторът 7 на устройството при бебето светят в зелено. Ако индикаторът 13 започва просветне

в зелено, това означава, че има връзка между двете устройства, но бебето е спокойно и  се е включил

режим Eco-Mode. Така няма излъчване и се пести енергия.

Ако се загуби връзката между двете устройства, те ще сигнализират за това. Ако връзката не се възстанови до 30сек, устройството при родителя регулярно ще издава предупредителен бийп сигнал

и индикаторът 13 ще свети в червено. Може да е нужно да преместите устройството на родителя на друго място, за да се възстанови връзката.

3. Първо се уверете, че при бебето всичко е наред.

4. След това се опитайте да установите нова връзка.

В момента, в който връзката се възстанови, индикаторът 13 ще светне в зелено.

4.4 Зареждане на устройствата

- устройството при бебето работи само включено с адаптора в мрежата

- устройството при родителя може да работи и на батерия

Състоянието на батерията се показва от LED индикатора за зареденост 15

- ако свети в зелено – устройството е включено и батерията е заредена

- присветва в зелено – в момента се зарежда батерията

- свети в червено и издава бийп сигнал на 1 мин интервал – предупреждение за незареденост на батерията. След 15-20 мин устройството ще се изключи автоматично. През тези 15мин вие можете да активирате или деактивирате някои функции. Ако използвате бутона за говорене с бебето или увеличите звука, това ще доведе до по-бързо изтощаване на батерията. Трябва да включите в мрежата за зареждане, веднага след като индикаторът 15 започне да свети в червено.

- устройството при родителя може да се включи за зареждане и да се използва едновременно с това.

Ако батерията е била напълно изтощена, зареждането ще отнеме повече време. След пълно зареждане

индикаторът 15 свети в зелено.

Забележка: С напълно заредена батерия на родителското тяло, вие можете да оперирате с него до около 18 часа. Точното време зависи от режимите на работа. Зареждане на празна батерия отнема около 5 часа.

4.5 Функция Eco-Mode

Използването на тази функция от една страна спестява енергия, а от друга минимизира вредните излъчвания.

При нива на VOX от 1 до 4 за чувствителност, тази функция се активира автоматично след като

10сек бебето не е издавало никакви звуци. Вие можете да видите, че функцията се е включила, защото индикаторът 13 започва да свети в зелено. При тази функция не само устройството при бебето е в режим на изчакване, но също така и устройството при родителя.

Докато функцията Eco-Mode е активирана, всички други функции, които причиняват шум също са деактивирани, за да не се събуди бебето. Не можете да използвате бутона за говорене, но връзката съществува и вие ще получите незабавно информация, ако бебето започне да плаче.

Проверката за обхват и по време на този режим е активна. Ако сте извън обхват, вие ще получите предупреждение, защото връзката се проверява на всеки 30 сек.

Проверете обхвата на бебефона преди да използвате този режим, за де сте сигурни, че всичко е свързано правилно.

Устройството автоматично се включва в режим на предаване, след като се появят шумове. Режимът

Eco-Mode се деактивира и индикаторът 13 престава да примигва.

На ниво 5 режимът на предаване е непрекъснат. По всяко време можете да настроите на ниво 5 и да се уверите, че всичко е наред. Деактивирането на функцията Eco-Mode става по следния начин:

- натиснете бутон VOX/17/ на родителското устройство

- с бутона 10 – Vol+ настройте до ниво 5 на LED 16

5. РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО ПРИ БЕБЕТО

5.1 Включване и изключване на устройството на бебето

Устройството на бебето се включва в момента, в който го свържете посредством адаптора в мрежата.

С бутона за включване и изключване 5, вие можете да го включване и изключвате.

5.2 Индикации

- индикатора за работа 6 свети зелено, когато е включено

- индикаторът VOX LED 7 свети в зелено, когато има връзка

- индикаторът VOX LED 7 не свети, ако сме в режим Eco-Mode или няма връзка с родителското устройство.

6. РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО ПРИ РОДИТЕЛЯ

6.1 Включване и изключване на устройството на родителя.

Включването и изключването става чрез на натискане и задържане на бутон 14

- като чуете сигнал бийп и индикатора 15 светне, това означава, че устройството е включено

- като чуете сигнал бийп и индикатора 15 угасне, това означава, че устройството е извключено

6.2 LED индикации

Индикаторът за връзка 13 показва състоянието на връзката с устройството на бебето

- като свети зелено – има връзка

- като присветва зелено – включен е режим Eco-Mode и при бебето е тихо

- като свети червено – връзката се е разпаднала или устройството при бебето е изключено

Забележки:

- ако устройството при бебето е в режим Eco-Mode и устройството при родителя излезе извън обхват, то индикаторът 13 ще светне в червено. Ще получите сигнал бийп на всеки 30 мин за предупреждение.

- когато родителското устройство отново е в обхват, то индикаторът 13 ще светне в зелено

- ако устройствата са включени за пръв път, индикаторът 13 ще свети в червено. Устройствата ще установят връзка и тогава индикаторът ще се промени в зелено.

Индикаторът за работа 15 дава следните показания:

- свети зелено – устройството е включено и батерията е заредена

- присветва зелено – батерията се зарежда в момента

- свети червено и издава сигнал бийп на една минута – предупреждение за разредена батерия. След

15-20 мин ще се изключи автоматично. Може да се изключи и след по-кратко време, в зависимост от натовареността на устройството.

Индикаторът 16 има три функции. LED светлините светят, само ако работи.

- индикация за шум в детската стая – повече светлини, по-силен шум

- индикация за различни нива на шума – повече светлини, по-силен шум

- индикация на различните нива на чувствителност – повече светещи светлини, по-бързо устройството ще реагира на звука. Ако светят до ниво 5, то режимът е на непрекъснато предаване.

6.3 Използване на функцията VOX за настройване на чувствителността

Бебето издава различни звуци – от шумно дишане, през гукане и до силен плач. Функцията VOX ни дава възможност така да настроим чувствителността, че да приемаме само силните звуци. Чрез нея настройваме чувствителността на микрофона.

1. Активираме като кратко натиснем бутон 17. Индикаторът 16 показва моментното ниво на чувствителност.

2. можете да увеличите или намалите чувствителността чрез натискане на бутон VOL+10 или VOL-11.

Броят на мигащите LED светлини съответства на избраното ниво:

- ниво 1 – много ниска чувствителност – само силен плач

- ниво 2 – ниска чувствителност – реагира на силни крясъци

- ниво 3 – нормална чувствителност – бебето плаче нормално

- ниво 4 – висока чувствителност – реагира и на тихи звуци

- ниво 5 – предава непрекъснато всякакви звуци, Eco-Mode режима е изключен

Вие можете да настроите силата на звука на родителското устройство да предава шумовете като използвате бутон VOL+10 или VOL-11.

Бележка: след активиране на функцията VOX, вие имате около 2 сек, за да настроите чувствителността преди устройството да се върне към сегашната позиция.

Предупреждение! При ниво на чувствителност 5, всички звуци се предават непрекъснато. Ако бебето спи тихо, силата на звука се намалява автоматично, за да няма странични шумове. След като детето започне да издава звуци, силата се връща автоматично на предишното ниво.

6.4 Настройване на силата на звука

1. Можете да използвате бутоните VOL+10 или VOL-11, за да настоите силата на звука на родителското устройство. Всеки път като натиснете тези бутони, ще чуете сигнал бийп, който ще ви покаже силата на звука в момента и това ще кореспондира с броя на светещите LED светлини 16.

Забележка: Когато функцията VOX е настроена на ниска чувствителност, то най-тихите звуци няма да се предават. Увеличаването на силата на звука в този случай няма да доведе до приемане на тези звуци. Ако искате да чувате тези звуци, трябва да увеличите чувствителността.

6.5 Безшумен режим

Устройството на родителите може да бъде на безшумен режим. Звуци няма да се приемат.

1. Натиснете бутон VOL-11 докато престанете да чувате сигнала бийп.

2. LED светлините ще продължат да индикират дали в детската стая има шум. Повече светлини, по-силен шум.

3. За да откажете безшумния режим, натиснете бутон VOL+10.

4. Ако е настроен безшумен режим, но искате да използвате бутона за говорене, то силата на звука автоматично се настройва на първо ниво.

6.6 Функция говорене

Можете да използвате тази функция, за да говорите на бебето.

1. Натиснете бутона TALK 18 на устройството на родителя. Като чуете бийп, това означава, че можете да говорите.

2. Същевременно говорете на микрофона 20. Така бебето може да чува вашия глас на говорителя 2 на устройството на бебето.

3. Отпуснете бутона TALK 18, за да чуете реакцията на бебето.

Бележки:

- ако устройството на бебето е в режим Eco-Mode, тази функция не е активна, за да не го събудите по невнимание. В този случай, два последователни сигнала бийп ще ви напомнят, че функцията за говорене в момента не е възможна.

- ако устройството на родителите е на безшумен режим, то при натискане на бутона TALK, то ще се настрои на ниво 1.

7. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

7.1 Почистване

Предупреждение! За да избегнете опасност от електрически удар, наранявания и повреди:

- винаги изключвайте устройствата от мрежата, за да ги почистите

- не потапяйте частите във вода

Внимание! При никакви обстоятелства не използвайте абразиви или остри предмети за почистване.

- ако е необходимо, почистете с влажна кърпа

- използвайте уреда само напълно сух

7.2 Смяна на батерията

Батерията на родителското устройство трябва да се сменя само със същата, която производителя използва.

1. Отворете капака 9 на батерията чрез плъзване.

2. Отстранете старата батерия

3. Поставете новата батерия като се съобразявате с полюсите.

4. Затворете капака на батерията

5. Първоначалното зареждане на новата батерия трябва да продължи 10 часа.

8. ГРЕШКИ И ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ

| проблем | причина | отстраняване |
| --- | --- | --- |
| 1. едно от двете устройства не работи | Не е включено в мрежата | Включете устройството |
|  | Батерията е празна | Заредете батерията |
|  | Устройството не е включено | Включете устройството |
|  | Двете устройства са на голямо разстояние, има плътни прегради или други устройства | Намалете разстоянието, Променете местоположението |
| 2.силно пращене | Малко разстояние между двете уст устройства | - увеличете разстоянието на поне 2-3 метра - намалете звука или чувствителността |
| 3. устройството на родителя издава сигнал бийп | загубена е връзката между устройствата | възстановете връзката |
|  | проблем със захранването | проверете захранването с енергия |
| 4. индикаторът за връзка свети в червено | устройството на родителя е извън обхват | възстановете обхвата |
| 5. няма звук от устройството на родителите | тих режим | увеличете звука |
|  | много ниска чувствителност | увеличете чувствителността |

Ако тези съвети не ви помогнат да решите проблема, можете да опитате и следното:

1. извадете батерията

2. изключете от захранването

3. изчакайте няколко минути

4. поставете батерията и рестартирайте устройството

Ако все още имате проблеми, моля свържете се със сервизния център, посочен  в тази инструкция.

9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| безжична връзка | 2,4 GHz FHSS |
| --- | --- |
| честота | 2408 MHz – 2474 MHz, max EIRP 100mW |
| брой канали | 12 автоматични |
| обхват | около 250м |
| обхват в затворени помещения | около 40м. Успешното предаване на звуци зависи от заобикалящата среда. Стени и дървета могат да влияят на добрата връзка |
| Устройство на бебето |  |
| Температура на околната среда | от 0 до 40 градуса |
| Устройство на родителя |  |
| Температура на околната среда | от 0 до 40 градуса |
| Батерия | литиева, 3,7 V, 1200 mAh времетраене на работа – поне 15 часа времетраене на работа при режим Eco-Mode – поне 18 часа първоначално зареждане – поне 10 часа последващо зареждане – около 5 часа |
| Адаптори |  |
| вход | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0.1 A |
| изход | 5V, 2.75 W |

9.1 Технологията, която използва този бебефон е цифрово честотно предаване чрез безжична връзка.

За разлика от предишните методи, тук силата на предаването не е концентрирана в отделна честота.

Вместо това честотата се сменя на случаен принцип. Данните се предават чрез различни честоти и се обработват чрез приемника.

Този метод има различни предимства в сравнение с обикновените радио-приемници:

- по-трудно е да се проследи радио сигнала, защото слушателя не знае как сигнала се доставя чрез различни честоти. По тази причина  същият метод се използва от армията.

- радио предаването, което използва този метод е по-малко податливо на прекъсване и смущения. Това се дължи на факта, че честотата се използва съвсем за кратко. Прекъсването ще засегне само малко данни, а използваната технология ще компенсира смущението.

10.  ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Изхвърлете опаковките на определените за това места, в зависимост от техния вид.

Не изхвърляйте уреда или батериите заедно с битови отпадъци, предайте го на специално определените за това места, където се рециклират електрически уреди и батерии.

11. ГАРАНЦИЯ

При грижлива употреба и спазване на всички указания, които са дадени в инструкцията за употреба, ние

поемаме гаранционно обслужване на този уред за период от 24 месеца от датата на покупката. Ще ремонтираме този уред безплатно в случай, че повредата се дължи на производствен дефект или дефект на материала, които са се проявили в период от две години от датата на покупката. Всички останали повреди, причинени от неправилна употреба или неправилно обслужване са изключени от кръга на гаранционното безплатно обслужване.

При предявяване на претенция за ремонт в периода на безплатното гаранционно обслужване е необходимо да се представи надлежно оформена гаранционна карта, която показва търговеца, от който е закупен уреда, както и датата на покупка.

Производител МАПА Германия, представител за територията на Република България :

„БЕБОЛИНО” ЕООД, София, ул. „Христо Иванов Големия” 9, тел. 02 955 75 00,  855 07 06

ГАРАНЦИОННА КАРТА

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ

- “Беболино”ЕООД, вносител на продуктите NUK за България, гарантира на потребителя високо качество на продукта, за който се издава гаранционна карта.

- Срокът за гаранционно обслужване е 24 / двадесет и четири/ месеца от датата на продажбата.

- Гаранцията е валидна при изричното условие да се спазват точно инструкциите за употреба на продуктите и не се признава, ако тези инструкции са нарушени и ако са отстранени части от продукта, които не трябва да се отстраняват.

- В случай, че се установи някаква неизправност на продукта, се обърнете за съдействие към търговеца, от който сте го закупили.

| Дата на рекламация | Дата на ремонт | Причина за рекламация | Подпис на техника |
| --- | --- | --- | --- |

Място и дата на продажбата                                      Подпис и печат на търговеца

Произв. МАПА Германия,

Вносител: Беболино ЕООД, 02 955 75 00

Ул. Христо Иванов Големия 9

12.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Този продукт е произведен в съответствие с изискванията на съответните  европейски директиви, както и на националните законодателства. Декларацията зъ сътветствие можете да изискате от производителя или да намерите на www.nuk.de